| УДК 651.7/.78:002:006.354 | Группа Т55 |
| --- | --- |

### Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р

| Единая система программной документации | # ГОСТ 19.002-80 ### Взамен ГОСТ 19427-74 |
| --- | --- |
| ## СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ |  |
| United system for program documentation. Flowcharts. Conventions for flowcharting |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1980 г. № 1867 срок введения установлен

с 01.07. 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы и программы систем программного обеспечения вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения и устанавливает правила выполнения схем алгоритмов и программ, выполняемых автоматическим способом или от руки.

Стандарт полностью соответствует МС ИСО 2636-73.

### 1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ

1.1. При выполнении схем алгоритмов и программ отдельные функции алгоритмов и программ, с учетом степени их детализации, отображаются в виде условных графических обозначений - символов по ГОСТ 19.003-80.

Схемы должны быть выполнены на форматах по ГОСТ 2.301-68.

1.2. Для облегчения вычерчивания и нахождения на схеме символов рекомендуется поле листа разбивать на зоны. Размеры зон устанавливают с учетом минимальных размеров символов, изображенных на данном листе. Допускается один символ размещать в двух и более зонах, если размер символа превышает размер зоны.

1.3. Координаты зоны проставляют:

- по горизонтали - арабским цифрами слева направо в верхней части листа;

- по вертикали - прописными буквами латинского алфавита сверху вниз в левой части листа.

1.4. Координаты зон в виде сочетания букв и цифр присваивают символам, вписанным в поля этих зон, например A1, A2, A3, B1, B2, B3 и т. д.

При выполнении схем от руки, если поле листа не разбито на зоны, символам присваивают порядковые номера.

1.5. В пределах одной схемы, при выполнении ее от руки, допускается применять не более двух смежных размеров ряда чисел, кратных 5.

1.6. Для ускорения выполнения схем от руки рекомендуется использовать бланки с контуром прямоугольника внутри каждой зоны. Контуры не должны воспроизводиться при изготовлении копии.

1.7. Расположение символов на схеме должной соответствовать требованиям ГОСТ 19.003-80.

Исключение составляют обязательные символы «Линия потока», «Канал связи», «Комментарий» и рекомендуемые символы «Межстраничный соединитель», «Транспортирование носителей», «Материальный поток».

1.8. Линии потока должны быть параллельны линиям внешней рамки схемы.

1.9. Направления линии потока сверху вниз и слева направо принимают за основные и, если линии потока не имеют изломов, стрелками можно не обозначать. В остальных случаях направление линии потока обозначать стрелкой обязательно.

1.10. Расстояния между параллельными линиями потока должно быть не менее 3 мм, между остальными символами схемы - не менее 5 мм.

1.11. Записи внутри символа или рядом с ним должны быть выполняться машинописью с одним интервалом или чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-68.

1.12. Записи внутри символа или рядом с ним должны быть краткими. Сокращение слов и аббревиатуры, за исключением установленных государственными стандартами, должны быть расшифрованы в нижней части поля схемы или в документе, к которому эта схема относится.

1.13. Для удобства детализации программы должны быть использованы символы «Процесс», «Решение», «Модификация», «Ввод-вывод» и «Пуск-останов», при этом внутри символа на расстоянии на менее 0,25a проводят тонкую линию (размер a по ГОСТ 19.003-80).

1.14. Записи внутри символа должны быть представлены так, чтобы их можно было читать слева направо и сверху вниз, независимо от направления потока (черт. 1). Вид а должен быть прочитан как вид б.

Черт. 1

1.15. В схеме символу может быть присвоен идентификатор, который должен помещаться слева над символом (например, для ссылки в других частях документации). (черт. 2).

Черт. 2

1.16. В схемах допускается краткая информация о символе (описание, уточнение или другие перекрестные ссылки для более полного понимания функции данной части системы). Описание символа должно помещаться справа над символом (черт. 3).

Черт. 3

### 2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СИМВОЛОВ

2.1. Применения символов должно соответствовать указанному в таблице.

| Фрагмент схемы | Содержание обозначения | Правила применения |
| --- | --- | --- |
|  | Возможные варианты обозначения символов в схемах: B2, B3, C3 - координаты зоны листа, в которой размещен символ | Координаты зоны символа или порядковый номер проставляют в верхней части символа в разрыве его контура. |
|  | 18, 19, 20 - порядковые номера символов на схеме |  |
|  |  | Допускается не проставлять координаты символов при выполнении схем от руки и при наличии координатной сетки. |
|  | Комментарий | Применяется, если пояснение не помещается внутри символа (для пояснения характера параметров, особенностей процесса, линий потока и др.). Комментарий записывают параллельно основной надписи. Комментарий помещают в свободном месте схемы на данном листе и соединяют с поясняемым символом. |
|  | Соединитель: E5, B1, A, 5 - идентификаторы соединителя в виде: буквы и цифры (координаты зоны листа) | При большой насыщенности схемы символами отдельные линии потока между удаленными друг от друга символами допускается обрывать. При этом в конце (начале) обрыва должен быть помещен символ «Соединитель». |
|  | буквы |  |
|  | цифры |  |
|  | Межстраничный соединитель Первая строка внутри межстраничного соединителя определяет номер листа, вторая - координату символа | a) Связывание линией потока символы находятся на разных листах. Примечание. При изготовлении схем с помощью ЭВМ допускается указывать рядом с обрывом линии потока адресные ссылки без использования символов «Соединитель» и «Межстраничный соединитель»; |
|  | A3 - определяет зону на данном листе, где расположен символ «Комментарий» 010E3 - определяет номер листа и зону расположения, связываемые с символом E3. | б) и в случае связи некоторого символа со многими другими символами, расположенными на разных листах, на входе этого символа помещают один символ «Межстраничный соединитель», внутри которого на первой строке помещают знак # , а на второй строке - координаты символа «Комментарий». Внутри символа «Комментарий» указывают номера страниц и координаты символов, связанных с поясняемым символом. |
|  | Линии потока | Применяют для указания направления линии потока: - можно без стрелки, если линия направлена слева направо и сверху вниз; - со стрелкой - в остальных случаях. |
|  | Излом линии под углом 90o | Обозначает изменение направление потока |
|  | Пересечение линий потока | Применяется в случае пересечения двух несвязанных потоков |
|  | Слияние линий потока: место слияний потока обозначено точкой | Применяется в случае слияния линий потока, каждая из которых направлена к одному и тому же символу на схеме. |
|  | место слияний потока обозначено цифрой 0 | Место слияния линий потока допускается обозначать точкой или цифрой 0 |
|  |  | При выполнении схем на машине стрелка на линии потока выполняется прописной буквой «X» или прописной русской буквой «Х» |
|  | Возможные варианты отображения решения: A=B, - условия решений; A, B, P - параметры | При числе исходов не более трех признак условия решения (Да, Нет, =, <, >) проставляют над каждой выходящей линией потока или справа от линии потока |
|  | yi - условие i-го исхода, 011E1, 016A3, 005B5, 015E4 - адреса исходов. Структура адреса имеет вид XXX XX ¦ ¦ координата символа ¦ номер листа схемы | При числе исходов более трех условие исхода проставляется в разрыве линии потока. Адрес исхода проставляется в продолжении условия исхода и отделяется от него пробелом; |
|  | B5 - знак, указывающий, что условия решения даются в виде таблицы или символа «Комментарий», расположенный на данном листе в зоне B5 | в символе «Соединитель» указывают координату зоны, куда должна помещаться таблица или символ «Комментарий» |
|  |  | в таблице (в символе «Комментарий») приводят адреса всех переходов |
|  | Параллельные действия: начало | Применяется в случае одновременного выполнения операций, отображаемых несколькими символами |
|  | конец | При этом в случае a изображается одна входная, а в случае б - одна выходная линия потока |
|  | Взаимодействие материальных потоков | Применяют: при пересечении материальных потоков |
|  |  | при объединении материальных потоков при разветвлении материальных потоков |
|  | Начало, прерывание и конец алгоритма или программы: пуск | Символы применяют в начале схемы алгоритма или программы, в случае прерывания и в конце Внутри символа «Пуск-останов» может указываться наименование действия или идентификатор программы |
|  | прерывание |  |
|  | останов |  |
|  | Детализация некоторой программы, представленной в данной схеме одним символом: - XB4 - идентификатор программы; - 015 - номер листа, где проведено начало детализируемой программы; - B3 - координата зоны листа. | Применяется (в отличие от случая, когда применяется символ «Предопределенный процесс») для детализации в составе данной схемы программы. Детализируемая программа начинается и заканчивается символом «Пуск-останов». Внутри символа, посредством которого детализируется программа, проводят горизонтальную линию. В данном примере детализируемая программа представлена посредством символа «Процесс». Слева над горизонтальной линией помещается идентификатор детализируемой программы, а справа - номер листа и координата зоны, где размещен символ «Пуск-останов». Внутри символа «Пуск-останов», обозначающее начало детализируемой программы, указывается идентификатор данной программы. |
|  | Компактное представление множества носителей данных одинакового вида: документы | Применяется, когда каждое из обозначенных множеств носителей данных обладает определенным набором свойств и имеет линии потоков одного вида и направления. |
|  | ручные документы |  |
|  | перфокарты |  |
|  | магнитные ленты |  |
|  | перфоленты |  |