Лабораторная работа № 3

Основы диагностики сети консольными средствами ОС Windows

- Откройте сеанс интерпретатора команд Windows (Пуск -> Выполнить -> cmd). Используя справочную систему Windows, познакомьтесь со следующими утилитами: hostname, ipconfig, net, ping, netstat;  попробуйте вызвать их с различными параметрами в интерпретаторе команд.

- Создайте файл для отчета СвояФлэшка:\ФамилияКСиТ_ЛР3.doc.

- Для всех последующих заданий в файле отчета нужно указывать номер задания, используемую командную строку и ответ на вопрос или решение.

  - Получите имя своего компьютера.

  - Выведите список доступных сетевых ресурсов.

  - Получив свой IP-адрес,  пропингуйте его (количество пакетов - номер варианта = номер рабочего место (назовет ОЛ)), сначала с минимальным размером пакета, затем с максимально возможным.

  - Используя полученное от соседа слева имя компьютера, определите его IP-адрес.

  - Просмотрите список всех сетевых портов на вашем компьютере и сосчитайте количество открытых (прослушиваемых).

  - Подключите ресурс, соответствующий сетевому диску S: в качестве сетевого диска K:

  - Выведите список подключений вашего компьютера.

  - Отключите сетевой диск K:

- Для следующих заданий указать командные строки. В компьютерной сети класса они могут не работать из-за ограничений, поэтому можете проверить правильность команд на домашнем компьютере:

  - Выведите список доступных сетевых ресурсов своего компьютера.

  - Определите маршрут до некоторого сайта, с максимальным числом прыжков, 20 + номер варианта.

  - Выясните свой IP-адрес и маску подсети.

  - Изучив утилиту netsh, измените с ее помощью свой IP-адрес на статический – 192.168.1.(номер варианта), маска подсети – 255.255.255.0.

  - Используя netsh, верните свой IP-адрес.

  - Сделайте диск D:\ общим сетевым ресурсом, используя в качестве имени Фамилию, а в качестве комментария строку «Моя первая Шара».

- Ответьте на вопросы:

  - Какой протокол необходим для работы с утилитой ping?

  - Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций?

  - Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r? Поясните полученный результат.

  - Что такое localhost?

  - Что такое C$?

## Примечания

- Чтобы предоставить общий доступ к папке, имя которой содержит пробелы, заключите диск и путь к папке в кавычки (например "C:\Новая папка").

- При запросе списка всех общих ресурсов компьютера выводятся: имя общего ресурса, имена устройств или путь, связанный с устройством, а также комментарий к этому ресурсу. Вывод будет иметь следующий вид:

Общее имя  Ресурс                       Заметки

------------------------------------------------------

ADMIN$     C:\WINNT                     Удаленный Admin

C$         C:\                          Стандартный общий ресурс

print$     C:\WINNT\SYSTEM\SPOOL

IPC$                                    Удаленный IPC

LASER      LPT1               Очередь   Лазерный принтер

- Когда общий ресурс создается на сервере, его конфигурация сохраняется. После остановки службы «Сервер» все общие ресурсы отключаются, но после следующего запуска службы «Сервер» они будут восстановлены.

- Имена общих ресурсов, заканчивающиеся знаком $, не отображаются при обзоре локального компьютера с удаленного компьютера.