Лабораторная работа №5

Важно!  Все задачи необходимо делать без калькулятора. Вся двоичная математика должна быть записана.

1. Преобразуйте каждую из этих масок в другой формат (Пример: 255.255.255.0 -> /24).

- 255.240.0.0

- 255.255.192.0

- 255.255.255.224

- 255.254.0.0

- 255.255.248.0

- /30

- /25

- /22

2. В данном задании необходимо определить следующее:

- Класс IP-адреса

- Число бит, используемых для адресации подсети

- Число бит, используемое для адресации хоста

- Маску подсети

- Номер подсети

- Широковещательный адрес для данной подсети.

  - 10.55.44.3

  - 128.77.6.7

  - 192.168.76.54

  - 200.1.1.1

3. Найдите минимальный номер подсети и маску, удовлетворяющие следующим условиям:

- Сеть 10.0.0.0, необходимо 50 подсетей по 200 хостов на подсеть

- Сеть 172.32.0.0, необходимо 125 подсетей по 125 хостов на подсеть

- Сеть 192.168.44.0, необходимо 15 подсетей по 6 хостов на подсеть

- Сеть 10.0.0.0, необходимо 300 подсетей по 500 хостов на подсеть

4. Каждый должен нарисовать схему сети организации, которая содержит не менее 4 маршрутизаторов, и не менее 10 коммутаторов. К каждому коммутатору должен быть подключен по меньшей мере 1 компьютер. Коммутаторы должны соединяться избыточными линками (кабелями). Условные обозначения следующие:

- - маршрутизатор

- - коммутатор

- - прямой кабель

- - перекрестный (кроссоверный) кабель.

- - клиентская машина.

Рисовать в программе Cisco Packet Tracer.