Лабораторная работа №5

Важно!  Все задачи необходимо делать без калькулятора. Вся двоичная математика должна быть записана.

1. Преобразуйте каждую из этих масок в другой формат (Пример: 255.255.255.0 -> /24).

Соответствие количества байт и целого числа:
1 = 128, 2 = 192, 3 = 224, 4 = 240, 5 = 248, 6 = 252, 7 = 254, 8 = 255

- 255.240.0.0 = 8+4+0+0 = /12

- 255.255.192.0 = 8+8+2+0 = /18

- 255.255.255.224 = 8+8+8+7 = /27

- 255.254.0.0 = 8+7+0+0 = /15

- 255.255.248.0 = 8+8+5+0 = /21

- /30 = 8+8+8+6 = 255.255.255.252

- /25 = 8+8+8+1 = 255.255.255.128

- /22 = 8+8+6+0 = 255.255.252.0

2. В данном задании необходимо определить следующее:

- Класс IP-адреса

- Число бит, используемых для адресации подсети

- Число бит, используемое для адресации хоста

- Маску подсети

- Номер подсети

- Широковещательный адрес для данной подсети.

Классы IP адресов:

А – 1.0.0.0 – 127.0.0.0

B – 128.0.0.0 – 191.255.0.0

C – 192.0.0.0 – 223.255.255.0

D – 224.0.0.0 – 239.255.255.255

E – 240.0.0.0 – 254.255.255.255

  - 10.55.44.3
Класс: A
Подсеть: 8 бит
Хост: 24 бит
Маска подсети: 255.0.0.0 /8
Номер подсети: 10.0.0.0
Широковещательный адрес: 10.255.255.255

  - 128.77.6.7 
Класс: B
Подсеть: 16 бит
Хост: 16 бит
Маска подсети: 255.255.0.0 /16
Номер подсети: 128.77.0.0
Широковещательный адрес: 127.77.255.255

  - 192.168.76.54 
Класс: C
Подсеть: 24 бит
Хост: 8 бит
Маска подсети: 255.255.255.0 /24
Номер подсети: 192.168.76.0
Широковещательный адрес: 192.168.76.255

  - 200.1.1.1 
Класс: C
Подсеть: 24 бит
Хост: 8 бит
Маска подсети: 255.255.255.0 /24
Номер подсети: 200.1.1.0
Широковещательный адрес: 200.1.1.255

3. Найдите минимальный номер подсети и маску, удовлетворяющие следующим условиям:

- Сеть 10.0.0.0, необходимо 50 подсетей по 200 хостов на подсеть
200 хостов = 256 = 8 бит
50 подсетей = 64 = 6 бит
Начальная маска: /8, новая /8+6 = /14 = 255.252.0.0
Начальная маска: /8, новая = /32-8 = /24 = 255.255.255.0
Минимальный номер: 10.0.0.0

- Сеть 172.32.0.0, необходимо 125 подсетей по 125 хостов на подсеть
125 хостов = 128 = 7 бит
125 подсетей = 128 = 7 бит
Начальная маска: /16, новая /16+7 = /23 = 255.255.254.0
Начальная маска: /16, новая /32-7 = /25 = 255.255.255.128 
Минимальный номер: 172.32.0.0

- Сеть 192.168.44.0, необходимо 15 подсетей по 6 хостов на подсеть
6 хостов = 8 = 3 бит
15 подсетей = 32 = 5 бит
Начальная маска: /24, новая /24+5 = /29 = 255.255.255.248
Начальная маска: /24, новая /32-3 = /29 = 255.255.255.248 
Минимальный номер: 192.168.44.0

- Сеть 10.0.0.0, необходимо 300 подсетей по 500 хостов на подсеть
500 хостов = 512 = 9 бит
300 подсетей = 512 = 9 бит
Начальная маска: /8, новая /8+9 = /17 = 255.255.128.0
Новая маска: /32-9 = /23 = 255.255.254.0 
Минимальный номер: 10.0.0.0